Экзаменационное задание по курсу
 «Планирование мощности сетевых инфраструктур». 
Артамонова Алёна, гр.22503. 
Вариант 12.

Задача 1.

Университетская библиотека имеет собственный веб-сервис «Электронная библиотека», которая использует сервер университета для поиска и выдачи учебной литературы студентам и преподавателям и для проверки «книжных должников» сотрудниками библиотеки. В совокупности, в университете 10 000 студентов, преподавателей и сотрудников библиотеки, которые используют данный сервис.

Ежедневно в среднем к «Электронной библиотеке» обращается 15%  от общего числа пользователей. Одновременно сервер может обрабатывать максимум 2000 сессий. Допустимое для пользователя время отклика сервиса составляет 1.5 секунды.

Нагрузку можно классифицировать следующим образом: запросы на поиск/выдачу литературы и отчеты по просроченным книгам для сотрудников библиотеки. Однако бо́льшую нагрузку обеспечивают запросы от студентов и преподавателей. Следовательно, в процессе эволюции нагрузки, запросы от студентов и преподавателей будут расти быстро, а отчеты будут востребованы лишь в определенные периоды времени (например, в конце семестра/учебного года).

В периоды экзаменационных сессий, а также в начале учебного семестра количество желающих получить учебную литературу возрастает. Предполагается, что число пользователей увеличится на 30%.

Требуется определить, сможет ли сервер университета справиться с увеличившейся нагрузкой? Если сервер справляется, то модернизация не потребуется. Однако если нет, то есть несколько вариантов усовершенствования:

- Модернизация сервера университета (увеличение производительности в 2 раза);

- Приобретение нового (с производительностью в 2 раза больше, чем текущий) или дополнительного сервера;

- Использование облачных сервисов.

Задача 2.

Информационная система включает в себя веб-сервис «Электронная библиотека», входную очередь сессий пользователей и университетский сервер, обслуживающий сессии клиентов. Активным устройством является сервер, его основной характеристикой является число одновременно поддерживаемых пользовательских сессий, равное 2000.

Имеется 2 класса нагрузки (запросы от студентов/преподавателей и отчеты для сотрудников библиотеки), которые характеризуются следующими численными параметрами:

- Интенсивность поступления заданий

  - Запросы от студентов/преподавателей поступают с интенсивностью в пиковую нагрузку 5 запросов в минуту

  - Отчеты для сотрудников библиотеки запрашиваются намного реже, поэтому интенсивность поступления составляет 50 запросов в год (или в пиковую нагрузку – 2 запроса в день)

- Требования к обслуживанию заданий

  - Обработка одного запроса требует в среднем 30м/с

  - Обработка одного отчета требует в среднем около 1 минуты (так как отчеты могут быть достаточно большими)

Административный план развития системы будет осуществляться в направлении модернизации информационной системы вследствие ежегодного увеличения числа пользователей примерно на 100 человек (при поступлении на 1 курс, при расширении преподавательского состава, штата сотрудников библиотеки количество пользователей увеличивается).  Данная стратегия приведет к возрастанию нагрузки следующим образом: так как каждый запрос в пиковую нагрузку поступает с интенсивностью 5 tpm, то за счет увеличения пользователей нагрузка будет расти на ~500 tpm в год.

Однако увеличение штата сотрудников библиотеки не будет иметь значительного влияния на систему, поэтому в данном прогнозе отчетами можно пренебречь.

Очевидно, если сервер университета не модернизировался с начальной конфигурации, то его производительности в пиковую нагрузку хватать не будет, следовательно, производительность необходимо увеличивать. Есть несколько вариантов усовершенствования:

- Модернизация сервера университета (увеличение производительности минимум в 2 раза, проведение данной операции раз в несколько лет);

- Приобретение нового (с бо́льшей производительностью) или дополнительного сервера;

- Использование облачных сервисов.

Задача 3.

Основными измеряемыми параметрами модели производительности будут являться:

- Интенсивность поступления запросов и отчетов, загрузка сервера, пропускная способность системы (параметры нагрузки)

- Количество запросов/отчетов, которые может обрабатывать система одновременно (параметр ПО)

Данные параметры могут быть зарегистрированы с помощью программных мониторов, работающих в режиме выборок.

Задача 4.

Дано:

Интенсивность потока транзакций: λ=30 tps

Величина, обратная среднему времени обслуживания: μ=50 tps

Метрики производительности:

- Загрузка: U= λμ=3050=0.6=60%

- Пропускная способность: T=λ=30 tps

- Средняя длина очереди: Nq=λμ-λ=3050-30=1.5 t

- Среднее время отклика: R=1μ-λ=150-30=120 s

_________________________________________________________

а)  Как изменятся метрики производительности системы, если ее нагрузка увеличится в N/10 раз, а мощность центрального процессора в N/10 + 1 раз?

Увеличение нагрузки: Δλ=N10=1210=1.2

Увеличение мощности ЦП: Δμ=N10+1=1210+1=2.2

Решение:

Новое значение интенсивности потока транзакций: λ'=λ*Δλ=30*1.2=36 tps

Новое значение величины, обратной среднему времени обслуживания: μ'=μ*Δμ=50*2.2=110 tps

Новые значения метрик производительности:

U'=λ'μ'=36110≈33%
T'=λ'=36 tps
Nq'=λ'μ'-λ'=36110-36≈0.49 t
R'=1μ'-λ'=1110-36≈0.014 s

Ответ: Сравнительная таблица полученных значений:

| U | U’ | dU | T | T’ | dT | Nq | Nq’ | dNq | R | R’ | dR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60% | 33% | -55% | 30 tps | 36 tps | +20% | 1.5 t | 0.49 t | -67% | 0.05 s | 0.014 s | -72% |

б) Пусть p% пользователей системы начали использовать новое приложение и больше не обращаются к системе. Администрация решила установить менее мощный центральный процессор. Какой должна быть минимальная мощность нового процессора для того, чтобы среднее время отклика системы не превысило 1/20 с (p = 3N)?

p=3N=3*12=36%=0.36

Решение:

Новое значение интенсивности потока транзакций: λ'=1-p*λ=1-0.36*30≈19 tps

Решение неравенства:

R=1μ'-λ'=1μ'-19≤120 s
20≤μ'-19 => μ'≥39 tps

Ответ: Мощность нового процессора должна быть не менее 39 tps.

в) Предположим, что центральный процессор системы был усилен на q%. Какое минимальное увеличение нагрузки приведет к тому, что среднее время отклика превысит 1/20 с (q = 4N)?

q=4N=4*12=48%=0.48

Решение:

Новое значение величины, обратной среднему времени обслуживания: μ'=1+q*μ=(1+0.48)*50=74 tps

Решение неравенства:

R=1μ'-λ'=174-λ'>120 s
20 >74-λ'=>λ'>54 tps=> minλ=55 tps

Ответ: Среднее время отклика превысит 1/20 с, если интенсивность потока транзакций составит 55 tps.

Задача 5.

Дано:

Средние интенсивности обслуживания транзакции:

-) на ЦП: μc=6 tpm
-) на медленном диске: μs=2 tpm
-) на быстром диске: μf=3 tpm

Маршрутизация транзакций между дисками производится с вероятностями p и 1-p, p=12

______________________________________________

В системе уравнении локального баланса обозначим:

Uf=μcpμf=6*0.53=1
Us=μc1-pμs=6*0.52=1.5

Решение системы уравнений локального баланса (вероятности):
P110=UfP200=0.12
P020=Uf2P200=0.12
P011=UsUfP200=0.18
P101=UsP200=0.18
P002=Us2P200=0.27

Вероятность P200 находится из условия нормировки:

P200=1+Uf+Us+Uf2+Us2+UfUs-1=1+1+1.5+1+2.25+1.5-1≈0.12

Найдем метрики производительности системы:

-) загрузка: U
-) пропускная способность: T
-) средняя длина очереди:  Nq 
-) среднее время отклика:  R

Метрики производительности быстрого диска:
Uf=P110+P020+P011=0.12+0.12+0.18=0.42=42%
Tf=μfUf=3*0.42=1.26 tpm
Nqf=1*P110+2*P020+1*P011=0.12+2*0.12+0.18=0.54 t
Rf=NqfTf=0.541.26≈0.43 min

Метрики производительности медленного диска:

Us=P101+P011+P002=0.18+0.18+0.27=0.63=63%
Ts=μsUs=2*0.63=1.26 tpm
Nqs=1*P101+1*P011+2*P002=0.9 t
Rs=NqsTs=0.91.26≈0.71 min

Метрики производительности процессора:

Uc=P200+P110+P101=0.12+0.12+0.18=0.42=42%
Tc=μcUc=6*0.42=2.52 tpm
Nqc=2*P200+1*P110+1*P101=2*0.12+0.12+0.18=0.54 t
Rc=NqcTc=0.542.52≈0.21 min

Сводная таблица полученных значений:

|  | U | T | Nq | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстрый диск | 42% | 1.26 tpm | 0.54 t | 0.43 min |
| Медленный диск | 63% | 1.26 tpm | 0.9 t | 0.71 min |
| Процессор | 42% | 2.52 tpm | 0.54 t | 0.21 min |

Задача: На сколько изменится производительность системы, если производительность процессора возрастет на p%, а q% файлов будут перемещены с медленного диска на быстрый(p= 4N, q= 2N)?

Дано:

p=4N=4*12=48%=0.48
q=2N=2*12=24%=0.24

______________________________________________

Новая производительность процессора:
μс=1.48*6=8.88 tpm

Вероятность обращения к быстрому диску после перемещения файлов:
p=0.5+q=0.74

В системе уравнении локального баланса обозначим:

Uf=μcpμf=8.88*0.743≈2.19
Us=μc1-pμs=8.88*(1-0.74)2≈1.15

Решение системы уравнений локального баланса (вероятности):
P110=UfP200=2.19*0.077≈0.17 
P020=Uf2P200=4.8*0.077≈ 0.37
P011=UsUfP200=1.15*2.19*0.077≈0.19
P101=UsP200=1.15*0.077≈0.09
P002=Us2P200=1.32*0.077≈0.1

Вероятность P200 находится из условия нормировки:

P200=1+Uf+Us+Uf2+Us2+UfUs-1=1+2.19+1.15+4.8+1.32+2.52-1≈0.077
Решение:

Найдем новые метрики производительности системы:

-) загрузка: U
-) пропускная способность: T
-) средняя длина очереди:  Nq 
-) среднее время отклика:  R

Метрики производительности быстрого диска:
Uf=P110+P020+P011=0.17+0.37+0.19=0.73=73%
Tf=μfUf=3*0.73=2.19 tpm
Nqf=1*P110+2*P020+1*P011=0.17+2*0.37+0.19=1.1 t
Rf=NqfTf=1.12.19≈0.5 min

Метрики производительности медленного диска:

Us=P101+P011+P002=0.09+0.19+0.1=0.38=38%
Ts=μsUs=2*0.38=0.76 tpm
Nqs=1*P101+1*P011+2*P002=0.09+0.19+2*0.1=0.48 t
Rs=NqsTs=0.480.76≈0.63 min

Метрики производительности процессора:

Uc=P200+P110+P101=0.077+0.17+0.09=0.337≈ 34%
Tc=μcUc=6*0.34=2.04 tpm
Nqc=2*P200+1*P110+1*P101=2*0.077+0.17+0.09=0.414 t
Rc=NqcTc=0.4142.04≈0.2 min

Сравнительная таблица полученных результатов:

|  | U | U’ | T | T’ | Nq | Nq’ | R | R’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстрый диск | 42% | 73% | 1.26 tpm | 2.19 tpm | 0.54 t | 1.1 t | 0.43 min | 0.5 min |
| Медленный диск | 63% | 38% | 1.26 tpm | 0.76 tpm | 0.9 t | 0.48 t | 0.71 min | 0.63 min |
| Процессор | 42% | 34% | 2.52 tpm | 2.04 tpm | 0.54 t | 0.41 t | 0.21 min | 0.2 min |

Изменения:

|  | dU | dT | dNq | dR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстрый диск | +74% | +74% | +100% | +16% |
| Медленный диск | -40% | -40% | -47% | -11% |
| Процессор | -20% | -20% | -24% | -5% |

Ответ: В данной модификации существенно возрастает нагрузка на быстрый диск, в то время как нагрузка на медленный диск и процессор распределена примерно поровну. Аналогично с длинной очереди. Пропускная способность увеличилась на быстром диске почти в 2 раза и примерно сравнялась с пропускной способностью на процессоре, однако на медленном диске пропускная способность стала примерно в 1.6 раз меньше. Среднее время отклика изменилось не значительно. Можно сделать вывод, что данная модификация не является оптимальной (неравномерная загрузка дисков) и при увеличении нагрузки быстрый диск может стать узким местом системы.