Задача 1

Школа №1 решила проводить дистанционные занятия, используя собственный сервер для проверки работ учеников. Количество учеников составляет 1000 человек. Из-за возможности распределения учеников в разное время, в рабочий день одновременно сервисом пользуется лишь четверть учеников. Сервер рассчитан на 300 единовременных пользователей.

В период окончания четверти – количество контрольных увеличилось, а их посещение строго обязательно, что уменьшает число прогульщиков. Ожидается, что число единовременно подключенных пользователей вырастет на 16%

У руководства школы есть 3 варианта:

- Ничего не делать со школьным сервером

- Подключить к серверу школьные компьютеры, что увеличит его производительность на 10% (потребуется только доплата штатному системному администратору)

- Купить новый сервер, превосходящий старый в 2 раза

Требуется выбрать оптимальный вариант. Для комфортного взаимодействия с сервисом допустимое время отклика 1 секунда.

Задача 2

В рабочие дни сервисом пользуется 1000 * 0.25 = 250 человек, в такой ситуации:

Загрузка сервера U = 250 / 300 = 83%

Пропускная способность T = 250tps

Длина очереди N = 250 / (300-250) = 5t

Время отклика R = 5 / 250 = 0.02c

По условию прогнозируемое число пользователей увеличится на 16%, тогда загрузка составит 250 * 1.16 / 300 = 290 / 300 = 0.97 = 97%, что близко к максимальной нагрузке, но достаточно. Требуется внимательно составлять расписание для избегания превышения планируемой нагрузки или провести небольшую модернизацию.

T = 290tps; N = 290 / 10 = 29t; R = 29 / 290 = 0.1c

Задача 3

Аппаратные мониторы требовательны к персоналу, поэтому оптимальным монитором является программный, который при попытке подключения нового ученика будет проверять текущее количество участников и сравнивать его с допустимым.

Задача 4 (в7)

λ = 30 tps – интенсивность потока (нагрузка)

µ = 50 tps – время обслуживания (мощность)

U = λ / µ = 60 % - Загрузка системы

T = λ = 30 tps - Пропускная способность системы

N =λ / (µ − λ) = 1.5 транзакции – средняя длина очереди

R = 1 / (µ − λ) = 0.05с – среднее время отклика

Задание А

λ ′ = λ * 7 / 10 = 30 * 7 / 10 = 21tps (нагрузка увеличится в N/10 раз)

µ ′= µ *(7 / 10 + 1) =50 * 17 / 10 = 85tps 
(мощность центрального процессора в N / 10 + 1)

U′ = λ′ / µ′ = 21 / 85 = 24.7% - Загрузка системы

T′ = λ′ = 21tps - Пропускная способность системы

N′ = λ′ / (µ′ − λ′) = 21 / (85 – 21) = 21 / 64 = 0.328t – сред длина очереди

R′ = 1 / (µ′ − λ′) = 1 / (85 - 21) = 1 / 64 = 0.0156 (c) - сред время отклика

Вывод:

После модификации уменьшился уровень загрузки процессора (в 2.43 раза, U=60%, U′ = 24.7%)

Пропускная способность системы уменьшилась 
(почти на 1/3, Т = 30tps, Т′ = 21 tps)

Средняя длина очереди уменьшилась (почти в 5 раз, N=1.5t, N′=0.328t)

Среднее время отклика уменьшилось (в 3.2 раза, R =0.05, R′=0.0156)

Метрики пользователя показывают улучшение качества обслуживания в модифицируемой системе

Задание Б

p = 3 * N = 3 * 7 = 21%

λ = (1 – 0.21) * 30 = 23.7tps

R = 1 / (µ - 23.7) ≤ 0.05c

µ ≥ 23.7 + 20; min(µ) = 43.7tps – минимальная мощность нового процессора

Задание В

q = 4 * N = 4 * 7 = 28%

µ = (1 + 0.28) * 50 = 64tps

R = 1 / (64 - λ) > 0.05c

λ > 64 – 20;

λ > 44tps приведет к тому, что среднее время отклика превысит 1/20 с

Задача 5 (В), вариант 7

µ_с = 6 tpm, µ_s = 2 tpm, µ_f = 3 tpm, р = 1 / 2

U_s = 6 / 2 / 2 = 1.5

U_f = 6 / 2 / 3 = 1

P200 = (1 + 1 + 1.5 + 1 +1.5 + 2.25) ^ (-1) = 0.12

P110 = 1*0.12 = 0.12

P101 = 0.18

P020 = 0.12

P011 = 0.18

P002 = 0.27

Быстрый диск

U = 0.12 + 0.12 + 0.18 = 42%

T = 3*0.42 = 1.26 tmp

N = 1*0.12 + 2*0.12 + 1* 0.18 = 0.54 t

R = 0.54/1.26 = 0.43 m

Медленный Диск

U = P101 + P011 + P002 = 0.18 + 0.18 + 0.27 = 63%

T = 2 * 0.63 = 1.26 tpm

N = 1 * P101 + 1 * P011 + 2 * P002 = 0.18 + 0.18 + 2*0.27 = 0.9 t

R = 0.9 / 1.26 = 0.714 m

ЦП

U = P110 + P101 + P200 = 0.12 + 0.18 + 0.12 = 0.42 = 42%

T = 6 * 0.42 = 2.52 tpm

N = 1 * P110 + 1 * P101 + 2 * P200 = 0.12 + 0.18 + 0.24 = 0.54 t

R = 0.54 / 2.52 = 0.214 m

|  | U | T | N | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медленный диск | 63% | 1.26 tpm | 0.9 t | 0.714 m |
| Быстрый диск | 42% | 1.26 tpm | 0.54 t | 0.43 m |
| ЦП | 42% | 2.52 tpm | 0.54 t | 0.214 m |

ЦП += 4 * N = 4 * 7 = 28%

Файлы БД += 2 * N = 2 * 7 = 14%

µ_с = 6 * 0.28 = 7.68 tpm

p(БД) = 50 + 14 = 64%

U_f = 7.68 * 0.64 / 3 = 1.64

U_s = 7.68 * 0.36 / 2 = 1.38

P200 = (1 + 1.38 + 1.64 + 1.9 + 2.67 + 2.26) ^ (-1) = 10.85 ^ (-1) = 0.09,

P110 = 1.38 * 0.092 = 0.15

P101 = 0.12

P020 = 0.24

P011 = 0.2

P002 = 0.17

Быстрый диск

U = 0.15 + 0.24 + 0.2 = 0.59 = 59%

T = 3 * 0.59 = 1.77tpm

N = 0.15 + 0.2 + 2 * 0.24 = 0.83t

R = 0.83 / 1.77 = 0.47m

Медленный Диск

U = P101 + P011 + P002 = 0.12 + 0.2 + 0.17 = 0.37 = 49%

T = 2 * 0.49 = 0.98tpm

N = 1 * P101 + 1 * P011 + 2 * P002 = 0.12 + 0.2 + 2 * 0.17 = 0.66t

R = 0.66 / 0.98 = 0.67m

ЦП

U = P110 + P101 + P200 = 0.36 = 36%

T = 7.68 * 0.36 = 2.76tpm

N = 1 * P110 + 1 * P101 + 2 * P200 = 0.45t

R = 0.45 / 2.76 = 0.16m

|  | U | T | N | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медленный диск | 49% | 0.98 tpm | 0.66 t | 0.67 m |
| Быстрый диск | 59% | 1.77 tpm | 0.83 t | 0.47 m |
| ЦП | 36% | 2.76 tpm | 0.45 t | 0.16 m |

Из-за переноса данных получена более оптимальная загрузка дисков, модернизация процессора ожидаемо улучшила его показатели.